Информация об опубликовании МНПА

Решение девятнадцатой сессии Совета депутатов рабочего поселка Станционно-Ояшинский Мошковского района Новосибирской области:

от 25.12.2017 №137 «О внесении изменений в решение четвертой сессии Совета депутатов рабочего поселка Станционно-Ояшинский Мошковского района Новосибирской области от 25.12.2015 №38 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования»».

Опубликовано в периодическом печатном издании органа местного самоуправления рабочего поселка Станционно-Ояшинский «Станционно-Ояшинский Вестник» от 25.12.2017 № 14(58).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА

СТАНЦИОННО-ОЯШИНСКИЙ

МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

Девятнадцатой сессии

от 25.12.2017                                                                                                               № 137

О внесении изменений в решение четвертой сессии Совета депутатов

рабочего поселка Станционно-Ояшинский

Мошковского района Новосибирской области от 25.12.2015 №38

«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования»

В соответствии с п. 1 ст. 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях обеспечения исполнения требований ст. 3 Федерального закона от 05.05.2014 № 131-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», п. 20 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 21.06.2017 №229-п «О внесении изменении в постановление Правительства Новосибирской области от 12.08.2015 №303-п»,  руководствуясь Уставом рабочего поселка Станционно-Ояшинский Мошковского района Новосибирской области, Совет депутатов рабочего поселка Станционно-Ояшинский Мошковского района Новосибирской области,

РЕШИЛ:

1. Внести в решение четвертой сессии Совета депутатов рабочего поселка Станционно-Ояшинский  Мошковского района Новосибирской области   от 25.12.2015 №38  «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования рабочего поселка Станционно-Ояшинский Мошковского района

Новосибирской области» следующие изменения:

1.1.В разделе II «Основная часть в подпункте 4.2. пункта 4:  позицию  1 «Автомобильные дороги местного значения»

1.2. Позицию 2 подпункта 4.3. пункта 4 изложить в новой редакции:

| 2 | Общеобразовательные организации | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности, учащийся | 100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим образованием, 90% охват общего числа детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием; 100 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка, кв.м/учащийся | мощность, мест | обеспеченность, кв.м/учащийся |
|  |  |  |  |  | от 40 до 400 | 50 |
|  |  |  |  |  | от 401 до 500 | 40 |
|  |  |  |  |  | от 501 до 600 | 33 |
|  |  |  |  |  | от 601 до 800 | 25 |
|  |  |  |  |  | от 801 до 1100 | 21 |
|  |  |  |  |  | от 1101 до 1600 | 20 |
|  |  |  |  |  | Свыше 1600 | 18 |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | Пешеходная доступность, м | для учащихся 1 ступени обучения – 2000; для учащихся 2-3 ступени обучения – 4000 |  |
|  |  |  |  | Транспортная доступность, минут | для учащихся 1 ступени обучения – 15 в одну сторону; для учащихся 2-3 ступени обучения – 30 в одну сторону |  |
| Примечания: 1. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий и отсутствии транспортного круглогодичного сообщения предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организации. 2. Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20%-40% – в условиях реконструкции; увеличены на 30% – в сельских поселениях, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные участки. 3. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона |  |  |  |  |  |  |

1.3. Позицию 2 «Общеобразовательные организации» подпункта 4.3. пункта 4 изложить в новой редакции:

| 2 | Общеобразовательные организации | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня мощности объекта | Уровень обеспеченности, учащийся | 100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным общим образованием, 90% охват общего числа детей в возрасте от 16 до 18 лет средним общим образованием; 100 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расчетный показатель минимально допустимой площади территории для размещения объекта | Размер земельного участка, кв.м/учащийся | мощность, мест | обеспеченность, кв.м/учащийся |
|  |  |  |  |  | от 40 до 400 | 50 |
|  |  |  |  |  | от 401 до 500 | 40 |
|  |  |  |  |  | от 501 до 600 | 33 |
|  |  |  |  |  | от 601 до 800 | 25 |
|  |  |  |  |  | от 801 до 1100 | 21 |
|  |  |  |  |  | от 1101 до 1600 | 20 |
|  |  |  |  |  | Свыше 1600 | 18 |
|  |  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  | Пешеходная доступность, м | для учащихся 1 ступени обучения – 2000; для учащихся 2-3 ступени обучения – 4000 |  |
|  |  |  |  | Транспортная доступность, минут | для учащихся 1 ступени обучения – 15 в одну сторону; для учащихся 2-3 ступени обучения – 30 в одну сторону |  |
| Примечания: 1. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных погодных условий и отсутствии транспортного круглогодичного сообщения предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организации. 2. Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20%-40% – в условиях реконструкции; увеличены на 30% – в сельских поселениях, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные участки. 3. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона |  |  |  |  |  |  |

1.4. В позиции 15 «Предприятия торговли (магазины, торговые центры, торговые комплексы). Слова «с региональным нормативно-правовым актом, регламентирующим нормативы минимальной обеспеченности площадью торговых объектов» заменить словами «постановлением Правительства Новосибирской области от 26.04.2017 №158-п «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Новосибирской области».

1.5. строку « В области кредитно-финансового обслуживания» исключить;

1.6. Позицию 21 «Отделения банков» признать утратившей силу;

1.7. Позицию 22 «Отделения и филиалы сберегательного банка» признать утратившей силу;

1.8. Позицию 25 «Транспортно-логические центры» признать утратившей силу;

1.9. Абзацы 27, 32, 39 раздела IV «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования» признать утратившими силу;

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Станционно-Ояшинский Вестник» и на сайте рабочего поселка Станционно- Ояшинский.

3.Решение вступает в силу со дня официального опубликования

Глава рабочего поселка Станционно-Ояшинский

Мошковского района Новосибирской области   	                                  Т.В. Личманюк

Председатель Совета депутатов

рабочего поселка Станционно-Ояшинский

Мошковского района Новосибирской области   		                             И.Л.Лакизо