Проект №: ГП 20120810-0176-2012

Заказчик: администрация Мошковского района Новосибирской области

Разработка проектов  генеральных планов муниципальных

образований Мошковского района

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Р.П. СТАНЦИОННО-ОЯШИНСКИЙ

МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Том-I

Генеральный директор                                                               В.М. Савко

«___» _________ 2012г.

Главный градостроитель проекта                                             А.В. Нестёркин

«___» _________ 2012 г.

Новосибирск

2012

01 Состав проекта

Раздел «Градостроительные решения»

- Положение о территориальном планировании – том I

- Карты – тома I

- Материалы по обоснованию (пояснительная записка) – том II

- Карты – тома II

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»

- Пояснительная записка – том III

Электронная версия проекта

- Текстовая часть в формате docx.

- Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 9.0

- Графическая часть в виде растровых изображений.

Перечень карт раздела «Градостроительные решения»

| №п/п | Наименование карт | Марка | № листа | гриф секретности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материалы по обоснованию |  |  |  |
| 1 | Карта положения территории в структуре Новосибирской агломерации, М 1:100 000 | ГП-1 | 1 | Н/С |
| 2 | Карта современного использования территории, М 1:10 000 | ГП-2 | 2 | Н/С |
| 3 | Карта планировочных ограничений и комплексной оценки территории, М 1:10 000 | ГП-3 | 3 | ДСП |
| 4 | Карта распределения земель по категориям, М 1:10 000 | ГП-4 | 4 | Н/С |
| 5 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, М 1:10 000 | ГП-5 | 5 | ДСП |
|  | Утверждаемая часть |  |  |  |
| 6 | Карта планируемых границ муниципального образования и населённых пунктов, М 1:50 000, М 1:10 000 | ГП-6 | 6 | Н/С |
| 7 | Карта планируемого размещения объектов местного значения, М 1:10 000 | ГП-7 | 7 | Н/С |
| 8 | Карта функционального зонирования, М 1:10 000 | ГП-8 | 8 | Н/С |

02 Список основных исполнителей

| № | Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный раздел | Главный градостроитель проекта | Нестёркин А.В. |  |
|  |  | Специалист градостроитель | Боровикова Т.В. |  |
|  |  | Специалист градостроитель | Неклюдов А.А. |  |
| 2 | Экономический раздел | Специалист по экономике | Хлопов Д..С. |  |
| 3 | Дорожная сеть, транспорт | Главный градостроитель проекта | Нестёркин А.В. |  |
| 4 | Инженерные коммуникации | Инженер | Шляхова В.В. |  |
| 5 | Инженерно-технологические мероприятия по ГО и ЧС | Инженер | Жижин А.С. |  |
| 6 | Графическое оформление проекта | Главный градостроитель проекта | Нестёркин А.В. |  |
|  |  | Специалисты градостроители: | Боровикова Т.В. Неклюдов А.А. |  |

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

01  Состав проекта

02  Список основных исполнителей

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1.	Планируемое функциональное зонирование территории р.п. Станционно-Ояшинский	5

1.1.	Перечень установленных функциональных зон	5

1.2.	Планируемый баланс  территории по функциональному назначению	6

1.3.	Зоны с особыми условиями использования территории	7

2.	Перечень объектов федерального и регионального значения, местного значения уровня муниципального района планируемые к размещению на территории р.п. Станционно-Ояшинский утверждённые  документами территориального планирования	11

2.1.	Перечень объектов федерального и регионального значения	11

2.2.	Перечень объектов местного значения уровня муниципального района			11

3.	Перечень объектов местного значения планируемых к размещению на территории р.п. Станционно-Ояшинский	12

3.1.	Демографический прогноз	12

3.2.	Жилищное строительство	13

3.3.	Объекты социально-культурного и бытового обслуживания	15

3.4.	Объекты и сооружения транспортной инфраструктуры	15

3.5.	Объекты и сооружения инженерной инфраструктуры	16

3.5.1.	Водоснабжение и водоотведение	16

3.5.2.	Теплоснабжение	21

3.5.3.	Газоснабжение	21

3.5.4.	Электроснабжение	24

3.5.5.	Связь	26

3.6.	Мероприятия по сбору и вывозу бытовых отходов	27

4.	Перечень земельных участков включаемых (исключаемых) в границы муниципального образования	28

5.	Перечень земельных участков включаемых (исключаемых) в границы населённых пунктов	29

6.	Технико-экономические показатели проекта	30

- Введение

Проект генерального плана р.п. Станционно-Ояшинский Мошковского муниципального района Новосибирской области выполнен ОАО СибНИИ градостроительства согласно договору  № 20120810 от 10 августа 2012 года с администрацией Мошковского района.

Проект разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также Законом Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области».

Проект генерального плана р.п. Станционно-Ояшинский выполнен с учётом положений ранее разработанной градостроительной документации:  Схемой территориального планирования Новосибирской области, выполненной ЦНИИПградостроительства (Москва) и утвержденной Постановлением администрации НСО от 07.09.2009 № 339-па, Схемой территориального планирования Мошковского муниципального района, утвержденной Решением 13-й сессии Совета депутатов Мошковского района первого созыва, от 01.12.2009, № 3.

Методической базой разработки проекта являются Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Минрегионразвития от 26 мая 2011 г., № 244.

Целью разработки проекта является согласование взаимных интересов в области градостроительной деятельности органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления Мошковского муниципального района и органов местного самоуправления р.п. Станционно-Ояшинский. Проект генерального плана устанавливает необходимые  требования и ограничения по использованию территории р.п. Станционно-Ояшинский для осуществления перспективной градостроительной деятельности.

Подготовка проекта генерального плана р.п. Станционно-Ояшинский осуществлена применительно ко всей его территории. В соответствии с п.11 статьи 9 (в редакции Федерального закона от 20.03.2011) генеральный план р.п. Станционно-Ояшинский утверждается на срок не менее, чем двадцать лет. Первая очередь реализации проекта установлена в соответствии с расчётным сроком комплексной программы социально-экономического развития р.п. Станционно-Ояшинский – 2025 год.

Исходный год проекта  - 2012 год;

Первая очередь реализации проекта -  2025 год;

Расчётный срок реализации проекта – 2032 год.

Проект выполнен в виде геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой открытую компьютерную базу данных, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для дальнейшего территориального мониторинга, а также для практической работы профильных подразделений администрации р.п. Станционно-Ояшинский.

Проект генерального плана выполнен с учётом требований Градостроительного кодекса РФ о создании информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), ведение которой будет осуществляться органами местного самоуправления Мошковского муниципального района.

- Планируемое функциональное зонирование территории р.п. Станционно-Ояшинский

  - Перечень установленных функциональных зон

Функциональное зонирование территории

На территории р.п. Станционно-Ояшинский проектом выделены следующие функциональные зоны:

- Зона перспективного градостроительного освоения

- Зона жилой застройки

- Общественно-деловая зона

- Зона рекреации, отдыха, санитарно-защитного озеленения

- Зона садоводства и дачного хозяйства

- Зона резервных территорий для муниципальных нужд

- Зона сельскохозяйственного использования

- Зона инженерной и транспортной инфраструктур

- Производственная зона

- Зона специального назначения

- Зона улично-дорожной сети

- Зона отдыха и рекреации

- Природные территории

Зона перспективного градостроительного освоения включает территории благоприятные для освоения под жилищное строительство, размещение объектов отдыха и рекреации, предприятий малого бизнеса и иной градостроительной деятельности.

Зона жилой застройки включает территории индивидуальной малоэтажной жилой застройки населённых пунктов.

Общественно-деловая зона включает территории занятые объектами общественно-делового и коммерческого назначения, учреждениями здравоохранения и образования, спорта в границах населённых пунктов.

Зона рекреации, отдыха, санитарно-защитного озеленения – территории занятые садами, парками, бульварами и иным озеленением общего пользования, санитарно-защитным озеленением, природно–ландшафтными территориями в границах населённых пунктов.

Зона садоводства и дачного хозяйства включает существующие территории садовых и дачных некоммерческих товариществ, а так же территории предусмотренные для их размещения.

Зона резервных территорий для муниципальных нужд включает земли неразграниченной государственной собственности в ведении р.п. Станционно-Ояшинский, определённая функциональная принадлежность которых в настоящее время не определена. Данные территории могут использоваться для нужд муниципального образования – размещения различных объектов местного значения вне границ населённых пунктов (в том числе инженерной инфраструктуры), перспективного развития населённых пунктов, выделение участков для нужд населения (выпаса и проч.), выделение иных земельных участков для нужд р.п. Станционно-Ояшинский.

Зона сельскохозяйственного использования включает территории предназначенные для ведения сельского хозяйства, производства и переработки сельскохозяйственной продукции, территории занятые крестьянскими фермерскими и личными подсобными хозяйствами.

Зона инженерной и транспортной инфраструктур предназначена для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры -  отвод железной дороги, территории электроподстанций, канализационных очистных сооружений, скважин, планируемого водозабора и т.п.

Производственная зона территории занятые существующими и планируемыми производственными и коммунально-складскими объектами.

Зона специального назначения – территория кладбища, площадка складирования ТБО.

Зона улично-дорожной сети -  устанавливается в границах населённых пунктов, предназначена для размещения улиц и проездов, элементов благоустройства, тротуаров, прокладки инженерных коммуникаций.

Зона отдыха и рекреации включает территории благоприятные для размещения объектов отдыха и рекреации, ценные природно-ландшафтные территории.

Природные территории – территории естественного природного ландшафта.

  - Планируемый баланс  территории по функциональному назначению

Таблица 1.2-1

Баланс территории по функциональному назначению

| № п/п | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь р.п. Станционно-Ояшинский в предлагаемых границах | 3004,21 | 100 |
|  | Функциональные зоны |  |  |
| 1 | Зона перспективного градостроительного освоения | 209,00 | 6,96 |
| 2 | Зона жилой застройки | 335,51 | 11,15 |
| 3 | Общественно-деловая зона | 49,95 | 1,63 |
| 4 | Зона рекреации, отдыха, санитарно-защитного озеленения | 114,98 | 3,79 |
| 5 | Зона садоводства и дачного хозяйства | 440,49 | 14,65 |
| 6 | Зона резервных территорий для муниципальных нужд | 78,30 | 2,6 |
| 7 | Зона сельскохозяйственного использования | 343,73 | 11,42 |
| 8 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | 919,66 | 30,59 |
| 9 | Производственная зона | 35,71 | 1,17 |
| 10 | Зона специального назначения | 6,83 | 0,2 |
| 11 | Зона улично-дорожной сети | 211,04 | 7,02 |
| 12 | Зона отдыха и рекреации | 168,2 | 5,59 |
|  | Природные территории | 90,81 | 3,0 |

  - Зоны с особыми условиями использования территории

На территории р.п. Станционно-Ояшинский установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории: санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов, придорожные полосы автомобильных дорог, охранные и санитарно-защитные зоны сетей электроснабжения и газоснабжения, охранные зоны источников водоснабжения, водоохранные зоны.

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов инженерной и  транспортной инфраструктуры

Автомобильный транспорт

Ширина придорожных полос установлена в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и составляет:

- для ФТ  М-53 «Байкал» учитывая планируемую реконструкцию, строительство – 100 м;

- для дорог III-IV категории  - 50 м;

- для дороги V категории – 25 м.

Для автомобильных дорог общего пользования в границах населённого пункта в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»» установлены санитарные разрывы до жилой застройки:

- для дорог IV категории  - 50м;

Железнодорожный транспорт

Санитарно-защитная зона железной дороги установлена в соответствии со СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»» и составляет 100 м до жилой застройки.

Трубопроводный транспорт

Охранная зона магистрального газопровода установлена в соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов Госгортехнадзора России, серия 08, выпуск 14 и составляет 25 м от оси трубопровода в каждую сторону. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для производства сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований указанных Правил.

Санитарная зона магистрального газопровода (диаметром 1020 мм) и магистрального нефтепровода (диаметром 720 мм), определены в соответствии со  СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы (табл.4) и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Результаты представлены в таблицах 4.3-1,4.3-2

Таблица 1.3-1

Санитарные разрывы от магистральных газопроводов, проходящих по территории р.п. Станционно-Ояшинский

| Здания, сооружения | Минимальные расстояния от оси газопровода d 1000-1200, м |
| --- | --- |
| до городов, посёлков, дачных посёлков | 300 |
| железные дороги общей сети (на перегонах) и автодороги I-III категорий, параллельно которым прокладывается трубопровод; 50 м – до железных дорог общей сети (на перегонах) и автодорог I-III категорий; | 225 |
| отдельно стоящие нежилые и подсобные строения; устья бурящихся и эксплуатируемых нефтяных, газовых и артезианских скважин; гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на 20 автомобилей и менее; канализационные сооружения; железные дороги промышленных предприятий; автомобильные дороги IV, V, III-п и IV-п категорий, параллельно которым прокладывается трубопровод | 175 |

Таблица 1.3-2

Санитарные разрывы от магистральных нефтепроводов, проходящих по территории р.п. Станционно-Ояшинский

| Здания, сооружения | Минимальные расстояния от оси нефтепровода d 500-1000, м |
| --- | --- |
| до городов, посёлков, дачных посёлков | 150 |
| железные дороги общей сети (на перегонах) и автодороги I-III категорий, параллельно которым прокладывается трубопровод; 50 м – до железных дорог общей сети (на перегонах) и автодорог I-III категорий; | 75 |
| отдельно стоящие нежилые и подсобные строения; устья бурящихся и эксплуатируемых нефтяных, газовых и артезианских скважин; гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на 20 автомобилей и менее; канализационные сооружения; железные дороги промышленных предприятий; автомобильные дороги IV, V, III-п и IV-п категорий, параллельно которым прокладывается трубопровод | 30 |

Электрические сети, линии связи

Охранные зоны для линий электроснабжения установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160"О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и составляют для ВЛ 110 кВ  - 20 м, ВЛ 10 кВ – 10 м в обе стороны.

Охранные зоны линий и сооружений связи  устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а так же сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» утверждённых постановлением правительства РФ от 09.06.95 № 578 и составляют на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации не менее 2 м (3м).

Водоохранные зоны, охранные зоны источников водоснабжения

К объектам, для которых устанавливаются охранные зоны относятся: реки и водоёмы (приведены в п 1.1.2 пояснительной записки), скважины питьевого водоснабжения (30 м – 50 м – первый пояс санитарной охраны), водонапорные башни ( 30 м),  водозабор (30 м- 1 пояс, 100 м – 2 пояс санитарной охраны) и водоочистные сооружения (100 м).

Режимы содержания водоохранных зон и прибрежных защитных полос и их величина  установлены Водным кодексом РФ.

Зоны охраны объектов историко-культурного и археологического наследия

Согласно данным представленным ГАУ НСО «Научно производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области» на территории р.п. Станционно-Ояшинский расположен объект историко-культурного наследия (памятник истории и архитектуры) «Башня водонапорная» в р.п. Станционно-Ояшинский, ж.д.ст. Ояш. Памятников археологического наследия не выявлено.

Зоны негативного воздействия объектов капитального строительства

Таблица 1.3-3

Классификация предприятий и учреждений р.п. Станционно-Ояшинский  по классу санитарной опасности.

| № п/п | Наименование | Величина СЗЗ, м | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
|  | II класс санитарной опасности |  |  |
| 1 | Площадки складирования ТБО | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
|  | III класс санитарной опасности |  |  |
| 2 | Планируемые площадки для размещения предприятий до III класса санитарной опасности | 300 | (-//-) |
|  | IV класс санитарной опасности |  |  |
| 3 | Планируемые площадки для размещения предприятий до IV класса санитарной опасности | 100 | (-//-) |
| 4 | Действующие коммунальные предприятия | 100 | (-//-) |
| 5 | Кладбище | 100 | (-//-) |
|  | V класс санитарной опасности |  |  |
| 6 | АЗС, СТО | 50 | (-//-) |
| 7 | Предприятия малого бизнеса | 50 | (-//-) |

- Перечень объектов федерального и регионального значения, местного значения уровня муниципального района планируемые к размещению на территории р.п. Станционно-Ояшинский утверждённые  документами территориального планирования

  - Перечень объектов федерального и регионального значения

На территории муниципального образования находится объект регионального значения Ояшинский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей. Размещение новых объектов капитального строительства федерального и регионального значения на территории р.п. Станционно-Ояшинский не предусмотрено.

  - Перечень объектов местного значения уровня муниципального района

Схема территориального планирования Мошковского муниципального района, утверждена Решением 13-й сессии Совета депутатов Мошковского района первого созыва, от 01.12.2009, № 3.

Объектов местного значения муниципального района проектом Схемы территориального планирования не предусмотрено.

- Перечень объектов местного значения планируемых к размещению на территории р.п. Станционно-Ояшинский

  - Демографический прогноз

Расчётная численность населения должна составить на первую очередь 5760 (в том числе 390 воспитанников интерната) человек (2025 год), на расчётный срок – 5790 (390) человек. В таблице 3.1.-1 представлена ожидаемая численность населения населенных пунктов  на первую очередь (2025 г.) и на расчётный срок (2032 г.), полученная методом демографического прогноза с учётом освоения новых территорий.

В демографический прогноз закладываются следующие показатели:

- коэффициент рождаемости на 1000 человек: 12,50/00 с 2012; 13,00/00 с 2015; 11,50/00 с 2025. Выйти на показатели рождаемости в 14,50/00 к 2025 году, которые заложены в программе мер по демографическому развитию р.п. Станционно-Ояшинский Мошковского района Новосибирской области на 2009-2025 годы, не удастся, так как к 2020-му в детородный возраст вступает малочисленное поколение 90-х и начала 2000-х. Также происходит старение населения. Расположенный на территории интернат увеличивает численность общего населения, но не будет влиять на рождаемость;

- коэффициент смертности на 1000 человек: к 2025 году постепенно снизится до 13,50/00 после чего стабилизируется на этом уровне (данный показатель близок к среднему варианту прогноза, который дает Росстат). Сохранение населения -  главный фактор стабилизации численности;

- среднегодовой естественный прирост населения по прогнозу -2 на 1000 человек;

- общий рост численности будет происходить за счет миграционного прироста, который по прогнозу составит около 15 человек в год.

После 2032 рекомендуется упразднить населенный пункт о. п. Тасино.

Таблица 3.1.-1

Прогноз численности населения р.п. Станционно-Ояшинский

| № п/п | Наименование Населенного пункта | Численность населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01.12г. | прогноз 2025г. | прогноз 2032г. |
| 1. | р.п. Станционно-Ояшинский | 4917* | 5020* | 5060* |
| 2. | п. Радуга | 710,00 | 700 | 700 |
| 3. | о.п. Тасино | 56 | 40 | 30 |
|  | Итого | 5683* | 5760* | 5790* |

* с учётом воспитанников дома-интерната

Анализ возрастной структуры р.п. Станционно-Ояшинский позволил выявить следующие устойчивые в течение последних пяти лет тенденции:

- рост доли населения моложе трудоспособного населения;

- снижение доли граждан старше трудоспособного возраста.

Однако относительные показатели не раскрывают демографических особенностей населения в р.п. Станционно-Ояшинский, так как структуру сильно деформирует наличие дома-интерната и высокая смертность в трудоспособном возрасте, а также небольшая продолжительность жизни.

Нужно учитывать, что при количественном увеличении населения будет ухудшаться качественная структура – старение населения.

Согласно прогнозу демографического развития в Новосибирской области до 2025 года, разработанного Росстатом, к концу прогнозного периода в трудоспособный возраст будет вступать малочисленное поколение, каждый четвертый житель области будет находиться в возрасте старше трудоспособного.

С учётом результатов анализа возрастной структуры населения  р.п. Станционно-Ояшинский и ее изменений с 2008 г., а также с учётом прогнозов демографического развития, разработанных специалистами отделов статистики областного и федерального уровней, построена гипотеза изменения возрастной структуры в течение расчётного срока (таблица 3.1-2).

Таблица 3.1.-2

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения

р.п. Станционно-Ояшинский в течение расчётного срока

| Возрастная структура на начало года | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011г |  | 2025г |  | 2032г |  |
|  | общ. | без ДИ* | общ. | без ДИ | общ. | без ДИ |
| Для населения моложе трудоспособного возраста, % | 20,4 | 15,7 | 23,1 | 18,3 | 22,7 | 17,9 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 56,7 | 59,7 | 50,7 | 53,3 | 50,3 | 52,9 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 22,9 | 24,6 | 26,2 | 28,4 | 27,2 | 29,2 |

*ДИ – дом-интернат для умственно-отсталых детей.

В соответствии с полученными величинами численности населения и показателями возрастной структуры определены основные параметры развития территории: отвод территории для жилой и нежилой застройки, увеличение объёмов жилищного строительства и учреждений обслуживания, развитие системы инженерных и транспортных коммуникаций.

  - Жилищное строительство

Территориальное планирование р.п. Станционно-Ояшинский в целях развития жилищного строительства должно обеспечивать:

- создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», федеральной целевой программы «Жилище», долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2011 - 2015 годы» и других программ в сфере жилищного строительства;

- определение населённых пунктов, где необходимы опережающие темпы жилищного строительства, в том числе тех населённых пунктов, где оптимально внедрение новых типов и технологий строительства жилищного фонда, в первую очередь на основе современных технологий деревянного малоэтажного и индивидуального домостроения;

- увеличение доли блокированной и коттеджной застройки;

- ликвидация ветхого, аварийного фонда.

Согласно стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года, одной из главной задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильем к 2025 г. до 33-35 м. кв. общей площади на человека. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 г. в качестве нормы жилищной обеспеченности приняты 28-35 м. кв. на человека.

В генеральном плане р.п. Станционно-Ояшинский приняты следующие показатели обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда:

      - первая очередь (2025г.) -  28 м. кв. на человека;

      - расчётный срок (2032г.) -  35 м. кв. на человека.

При расчёте жилищной обеспеченности на человека, в общем населении не учитываются воспитанники дома-интерната для умственно-отсталых детей.

В течение первой очереди произойдет существенное изменение оборудования жилого фонда, когда р.п. Станционно-Ояшинский будет газифицирован.

С учётом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью и убыли ветхого и аварийного жилья получены значения объёмов строительства жилищного фонда на перспективу по каждому населённому пункту (таблица 3.2-1).

Таблица 3.2-1

Рекомендуемые объёмы жилищного строительства на перспективу

| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь жилого фонда на 01.01.12г.тыс. м. кв. | Общая площадь жилого фонда к 2025г., тыс.м.2 |  | Общая площадь жилого фонда к 2032г., тыс.м.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | новое строительство | всего | новое строительство |
| 1 | р.п. Станционно-Ояшинский | 73,120 | 129,6 | 56,5 | 163,5 | 90,3 |
| 2 | п. Радуга | 12,780 | 19,6 | 6,8 | 24,5 | 11,7 |
| 3 | о.п. Тасино | 1,1 | 1,1 | 0, | 1,1 | 0 |
| Итого по р.п. Станционно-Ояшинский |  | 87,0 | 150,3 | 63,3 | 189,1 | 102,0 |

  - Объекты социально-культурного и бытового обслуживания

На первую очередь (2025 год)  на территории р.п. Станционно-Ояшинский предусмотрено размещение следующих объектов:

р.п. Станционно-Ояшинский:

- Строительство новых детских садов на 165 мест

- Капитальный ремонт школы на 620 мест

- Капитальный ремонт спортивного зала  школы

- Строительство спортивного комплекса площадью 540 м. кв. с бассейном 250 м.

- Строительство стадиона

- Строительство нового корпуса больницы для размещения дополнительных 90 коек и обеспечения 115 пос/см

- Строительство многофункционального культурно - досугового центра на 220 мест, включая кинотеатр на 125 мест и помещения для учреждений дополнительного образования на 45 мест

- Капитальный ремонт существующего ДК на 200 мест

- Капитальный ремонт музыкальной школы на 82 места

- Организация  внешкольного учреждения на базе школы

п. Радуга:

- Организация на базе ООШ детской группы на 35 мест

- Капитальный ремонт школы на 192 места

- Организация  внешкольного учреждения на базе школы

- Капитальный ремонт спортивного зала школы

- Капитальный ремонт спортивного клуба

- Капитальный ремонт ФАП

- Реконструкция сельского клуба с увеличением проектной мощности до 150 мест и помещениями для библиотеки

о.п. Тасино:

- Размещение цистерны для воды в учреждении пожарной безопасности

- Открытие пункта нестационарного обслуживания

На расчётный срок  (2032 год)  на территории муниципального образования предусмотрено размещение следующих объектов:

- Строительство музея

  - Объекты и сооружения транспортной инфраструктуры

На первую очередь (2025 год)  на территории р.п. Станционно-Ояшинский предусмотрено размещение следующих объектов дорожной сети:

- Реконструкция автомобильной дороги в д.Балту с усовершенствованным типом покрытия;

- Реконструкция улиц посёлка с заменой покрытия на асфальто-бетонное;

- Строительство новых улиц в кварталах планируемой жилой застройки;

На расчётный срок  (2032 год)  на территории муниципального образования предусмотрено размещение объектов дорожной сети:

- Строительство обхода р.п. Станционно-Ояшинский автомобильной дороги Н-1907 с южной стороны посёлка, со строительством путепровода через железную дорогу. Общая протяжённость около 6,0 км;

- Реконструкция улиц посёлка с заменой покрытия на асфальто-бетонное;

- Строительство новых улиц в кварталах планируемой жилой застройки;

  - Объекты и сооружения инженерной инфраструктуры

    - Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Проектом принято на расчетный срок обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды на территории р.п. Станционно-Ояшинский.

Для водоснабжения р.п. Станционно-Ояшинский проектом предлагается:

- расширение существующих  сетей централизованного водоснабжения;

- реконструкция существующих сооружений и сетей водоснабжения;

- разведка и бурение новых скважин, для обеспечения поставки требуемого объема воды потребителям;

- тампонаж недействующих скважин, для улучшения экологического состояния подземных вод;

- строительство водоочистных сооружений при скважинных водозаборах, либо оборудование скважин водоочистными фильтрами;

- заменить силовое оборудование насосных установок скважин на современное, с лучшими показателями по надежности и более высоким КПД.  Так же на всех насосных установках предлагается применить агрегаты с блоками частотной регулировки;

- разработать и утвердить в органах исполнительной власти РФ, проект зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, а также установить границы и режим этих зон на местности и в градостроительной документации р.п. Станционно-Ояшинский, согласно проекту.

На расчетный срок предлагается в р.п. Станционно-Ояшинский строительство центрального водозабора подземных вод, с площадкой водоочистных сооружений и насосной станцией второго подъема. Водозаборные скважины на территории р.п. Станционно-Ояшинский подлежат тампонажу.

При несоответствии воды добываемой с проектируемых скважин требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01, предлагается строительство блока водопроводных очистных сооружений (ВОС). Необходимая площадь для размещения блока водоочистной станции с учётом 1 пояса зоны санитарной охраны составляет 50×50 м.

Очистные сооружения можно выполнить в блочном исполнении с максимальной автоматизацией, позволяющей сократить до минимума присутствие обслуживающего персонала.

Окончательное решение о выборе оборудования для водозабора, трассировки магистральных сетей, диаметров трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Таблица 3.5.1-1

Суммарное водопотребление р.п. Станционно-Ояшинский

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Хозяйственно-бытовые нужды, расход воды, м3/сут |  | Социально-культурные и промышленные нужды, расход воды, м3/сут |  | Противопожарные нужды, расход воды, м3/сут |  | Поливочные нужды, расход воды, м3/сут |  | Итоговый расход воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | р.п. Станционно-Ояшинский | 5760 | 5790 | 1415,3 | 1424,1 | 424,59 | 427,23 | 405 | 405 | 518,4 | 521,1 | 2763,29 | 2777,43 |
| 2. | р.п. Станционно-Ояшинский | 4630 | 4670 | 1157,5 | 1167,5 | 347,25 | 350,25 | 81 | 81 | 416,7 | 420,3 | 2002,45 | 2019,05 |
| 3. | Интернат | 390 | 390 | 78 | 78 | 23,4 | 23,4 | - | - | 35,1 | 35,1 | 136,5 | 136,5 |
| 4. | п. Радуга | 700 | 700 | 175 | 175 | 52,5 | 52,5 | 81 | 81 | 63 | 63 | 371,5 | 371,5 |
| 5. | о.п. Тасино | 40 | 30 | 4,8 | 3,6 | 1,44 | 1,08 | 81 | 81 | 3,6 | 2,7 | 90,84 | 88,38 |

Водоотведение

Для развития системы водоотведения р.п. Станционно-Ояшинский проектом предлагается:

- расширение существующих  централизованных сетей канализации;

- реконструкция, с увеличением мощности, существующих очистных сооружений и сетей канализации;

Система канализования р.п. Станционно-Ояшинский рекомендуется  раздельная. Дождевые стоки собираются в самостоятельную сеть и после очистки наиболее загрязненной части стока на локальных очистных сооружениях (ЛОС), сбрасываются на рельеф. Канализование усадебной застройки предполагается в герметичные выгреба. Сточные воды из выгребов вывозятся специализированным автотранспортом на очистные сооружения.

Канализование малоэтажной застройки и объектов соцкультбыта предполагается осуществлять в централизованную канализационную сеть. Стоки от жилой застройки поступают самотёком на канализационную насосную станцию и далее по напорному коллектору отводятся на канализационные очистные сооружения с полной биологической очисткой.

Проектная мощность канализационных очистных сооружений составляет 2000 м3/сут, с учётом непредвиденных расходов.

Расположение головных сооружений водоотведения (КНС, КОС) показано условно и подлежит корректировке на последующих этапах проектирования.

В населенных пунктах, не имеющих централизованной канализационной сети, предлагается использование локальных очистных установок для обработки стоков от объектов соцкультбыта. Стоки от жилой застройки предлагается сбрасывать в герметичные выгреба, с дальнейшим вывозом стоков специализированным автотранспортом на ближайшие канализационные очистные сооружения.

Таблица 3.5.1-2

Суммарный расход сточных вод р.п. Станционно-Ояшинский

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Хозяйственно-бытовые нужды, расход стоков, м3/сут |  | Социально-культурные и промышленные нужды, расход стоков, м3/сут |  | Итоговый расход стоков, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 |
| 1. | ВСЕГО | 5760 | 5790 | 1415,3 | 1424,1 | 424,59 | 427,23 | 1839,89 | 1851,33 |
| 2. | р.п. Станционно-Ояшинский | 4630 | 4670 | 1157,5 | 1167,5 | 347,25 | 350,25 | 1504,75 | 1517,75 |
| 3. | Интернат | 390 | 390 | 78 | 78 | 23,4 | 23,4 | 101,4 | 101,4 |
| 4. | п. Радуга | 700 | 700 | 175 | 175 | 52,5 | 52,5 | 227,5 | 227,5 |
| 5. | о.п. Тасино | 40 | 30 | 4,8 | 3,6 | 1,44 | 1,08 | 6,24 | 4,68 |

    - Теплоснабжение

Централизованные сети теплоснабжения предусматриваются для отопления мало- и средне-этажной застройки и объектов соцкультбыта.

Для теплоснабжения усадебной застройки предлагается использование малометражных источников тепла - газовых отопительных водогрейных секционных котлов.

В населенных пунктах, не имеющих централизованной теплосети и сети ГВС, основным вариантом для теплоснабжения жилой застройки, предприятий промышленности и объектов соцкультбыта предлагается использование малометражных источников тепла - газовых отопительных водогрейных секционных котлов. Котлы предназначены для использования в системах водяного отопления зданий. Топливо - природный газ низкого давления.

Для теплоснабжения р.п. Станционно-Ояшинский  проектом предусматривается:

- реконструкция существующих теплосетей, с целью уменьшения потерь тепла и повышения энергоэффективности использования топлива.

- реконструкция угольных котельных с переводом их на газовое топливо, для улучшения экологической обстановки в районе.

    - Газоснабжение

Проектом принято на расчетный срок обеспечение сетями газоснабжения всех потребителей на территории р.п. Станционно-Ояшинский, кроме о.п. Тасино.

Природный газ используется:

- административно-общественными зданиями на нужды отопления и горячего водоснабжения;

- жилой усадебной застройкой на нужды отопления, горячего водоснабжения, пищеприготовления;

- жилой малоэтажной застройкой на нужды отопления и горячего водоснабжения, пищеприготовления.

Для газоснабжения предлагается тупиковая схема газоснабжения. Газопроводы низкого давления предлагается прокладывать надземно. Газопроводы высокого давления – подземно.

Схему газоснабжения предлагается построить по следующему принципу:

- Головные газорегуляторные пункты (ГГРП) получают газ по распределительному газопроводу высокого давления 2 категории (Pраб=12 кгс/см2);

- Сосредоточенные потребители (ГРП для газификации жилья, котельные) получают газ по распределительному газопроводу высокого давления 2 категории (Pраб=6 кгс/см2);

- Для жилых домов и административно-общественной застройки газ подается через газорегуляторные пункты (ГРП) с давлением газа после ГРП 180-240 мм вод. ст. по газопроводам низкого давления 4 категории.

ГРП устанавливаются шкафного типа, отдельно стоящими, в ограждении.

Таблица 3.5.3-1

Суммарный расход газа на территории р.п. Станционно-Ояшинский

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Расход газа, м3/час |  | Расход газа, тыс. м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ВСЕГО | 5760 | 5790 | - | 6 793,74 | - | 34 160 |
| 2. | р.п. Станционно-Ояшинский | 4630 | 4670 | - | 5 508,12 | - | 27 700 |
| 3. | Интернат | 390 | 390 | - | 459,99 | - | 2 310 |
| 4. | п. Радуга | 700 | 700 | - | 825,63 | - | 4 150 |
| 5. | о.п. Тасино | 40 | 30 | - | - | - | - |

    - Электроснабжение

Электроснабжение р.п. Станционно-Ояшинский будет  обеспечивать филиал «Приобские электрические сети» ОАО «РЭС».

Таблица 4.7.4-1

Характеристика центров питания

| Наименование ПС | Класс напряжения, кВ | Количество и мощность существующих трансформаторов, МВА | Объём свободной мощности на 01.01.13, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС Плановая | 110/10 | 2х10 | 0 |
| ПС Галинская | 110/10 | 2х6,3 | 2,49 |

Для электроснабжения населённых пунктов принимается напряжение 10 и 0,4 кВ.

Для электроснабжения объектов застройки на напряжении 0,4 кВ предусматривается установка комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа (КТПК) с масляными трансформаторами. Все КТПК с воздушным вводом 10 кВ и кабельными отходящими линиями 0,4 кВ. Для электроснабжения потребителей 2 категории надежности предусматривается установка двух трансформаторных подстанций типа 2КТПК. Распределение электроэнергии на напряжении 0,4 кВ выполнено по воздушным и кабельным ЛЭП.

Для электроснабжения р.п. Станционно-Ояшинский проектом предусматривается:

- замена проводов и опор ВЛ, подводящих электроэнергию ко всем населенным пунктам ;

- замена силового оборудования на более современное, с увеличением мощности.

Расположение головных сооружений электроснабжения (подстанции, ТП) показано условно и подлежит корректировке на последующих этапах проектирования.

Таблица 3.5.4-2

Электрические нагрузки по населенным пунктам р.п. Станционно-Ояшинский

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Расход электроэнергии, кВт*ч/год |  | Потребляемая мощность, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ВСЕГО | 5760 | 5790 | 15 840 000 | 12 581 700 | 2 880,00 | 2 373,34 |
| 2. | р.п. Станционно-Ояшинский | 4630 | 4670 | 12 732 500 | 10 133 900 | 2 315,00 | 1 912,06 |
| 3. | Интернат | 390 | 390 | 1 072 500 | 846 300 | 195,00 | 159,68 |
| 4. | п. Радуга | 700 | 700 | 1 925 000 | 1 519 000 | 350,00 | 286,60 |
| 5. | о.п. Тасино | 40 | 30 | 110 000 | 82 500 | 20,00 | 15,00 |

    - Связь

Основные направления развития услуг связи на расчетный срок:

- перевод всех существующих АТС на цифровое оборудование;

- телефонизация удаленных и малонаселенных районов области с помощью системы DECT, малых цифровых АТС, а так же с помощью технологий спутниковой связи;

- использование цифровых радиорелейных станций для телефонизации удаленных населенных пунктов;

- дальнейший переход с радиорелейных линий на оптические линии связи;

- создание условий для приема государственных радиопрограмм по эфиру взамен проводных линий связи;

- создание сетей сотовой связи третьего поколения, на основе существующей инфраструктуры базовых станций и коммутаторов;

- строительство новых базовых станций и расширение зоны охвата;

- снижение тарифов и дальнейшее расширение дополнительных мобильных сервисов;

- переход на цифровое вещание согласно ФЦП «Концепция развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы»

Для определения необходимой номерной ёмкости принята норма телефонного насыщения из расчета одного телефонного аппарата на каждую семью в соответствии с «Пособием по проектированию городских (местных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного оборудования (к СНиП 2.07.01-89*)».

Ёмкость телефонной сети жилого сектора определена с учётом 100 % телефонизации квартир. Потребное количество телефонов (абонентов) определяется исходя из расчетной численности населения  с применением коэффициента семейности К=3,5. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято увеличить на 20 % от общего числа абонентов.

Таблица 3.5.5-1

Потребное количество телефонов на р.п. Станционно-Ояшинский

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Число телефонов, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1. | ВСЕГО | 5760 | 5790 | 1861 | 1871 |
| 2. | р.п. Станционно-Ояшинский | 4630 | 4670 | 1587 | 1601 |
| 3. | Интернат | 390 | 390 | 20 | 20 |
| 4. | п. Радуга | 700 | 700 | 240 | 240 |
| 5. | о.п. Тасино | 40 | 30 | 14 | 10 |

  - Мероприятия по сбору и вывозу бытовых отходов

Выделена площадка складирования ТБО возле р.п. Станционно-Ояшинский площадью 8,0 га. Адрес 6 р.п. Станционно-Ояшинский, ул. Красная.

В настоящее время годовой объём ТБО составляет по р.п. Станционно - Ояшинский 8000 куб. м/год при норме 1,6 куб. м/год-чел.

Таблица 3.6-1

Нормы накопления бытовых отходов жилым фондом

| Населённый пункт | Планируемое население, чел | ТБО |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма кг на чел/год | Объём, т |
| р.п. Станционно-Ояшинский | 5060 | 190 | 961,40 |
| п. Радуга | 700 | 190 | 133,00 |
| о.п. Тасино | 30 | 190 | 5,70 |
| Итого: | 5790 |  | 1100,1 |

Статистика по накоплению ТБО на территории садовых и дачных товариществ не ведётся.

- Перечень земельных участков включаемых (исключаемых) в границы муниципального образования

Изменение границы муниципального образования в части включения территорий из МО Широкоярский сельсовет фактически занятых жилым фондом р.п. Станционно-Ояшинский (50,35 га), включения территорий из МО Балтинский сельсовет фактически занятых жилым фондом р.п. Станционно-Ояшинский – ул. Шоссейная (40,21 га). Кроме того в муниципальное образование включаются земли неразграниченной государственной собственности находящихся в ведении р.п. Станционно-Ояшинский из МО Широкоярский сельсовет общей площадью  237,34 га. Таким образом площадь муниципального образования составит 3004,0 га против существующих 2625,85  га

- Перечень земельных участков включаемых (исключаемых) в границы населённых пунктов

Таблица 5-1

Проектируемый баланс земель населённых пунктов

| № | наименование | площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | р.п. Станционно-Ояшинский |  |
|  | Существующих территорий населённого пункта | 501,30 |
|  | Земли дополнительно включаемые: |  |
|  | из земель неразграниченной государственной собственности (земли в ведении р.п. Станционно-Ояшинский) | 163,26 |
|  | в т.ч. ЗУ 54:18:110118:0003 (частично) | 70,83 |
|  | в т.ч. ЗУ 54:18:110117:1 (частично) | 92,73 |
|  | земли населённых пунктов | 13,96 |
|  | земли с не установленной категорией | 56,97 |
|  | в т.ч. ЗУ 54:18:110202:0078 | 18,65 |
|  | в т.ч. ЗУ 54:18:110201:63 | 25,19 |
|  | в т.ч. ЗУ 54:18:010206:0001 | 13,13 |
|  | земли не стоящие на кадастровом учёте | 20,22 |
|  | Итого в предлагаемых границах | 755,71 |
| 2 | п. Радуга |  |
|  | Существующих земель населённого пункта | 28,92 |
|  | Итого в предлагаемых границах | 28,92 |
| 3 | о.п. Тасино | 11,52 |
|  | Существующих земель населённого пункта | 11,52 |
|  | Итого в предлагаемых границах | 11,52 |
|  | ВСЕГО земель населённых пунктов на расчётный срок | 623,4 |

- Технико-экономические показатели проекта

Таблица 6-1

Основные технико-экономические показатели проекта

| № п.п. | Показатели | Ед. измер. | Современное состояние на 2012 г. | Расчётный срок 2032г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель р.п. Станционно-Ояшинский в установленных границах | га | 2626,85 | 3004,0 |
|  | по категориям земель: |  |  |  |
|  | земли населённых пунктов | га | 204,55 | 755,71 |
|  | земли сельскохозяйственного назначения | -"- | 0,24 | - |
|  | земли промышленности, транспорта, связи | -"- | 780,86 | - |
|  | земли водного фонда | -"- | - | - |
|  | земли лесного фонда | -"- | - | - |
|  | земли запаса |  | - | - |
|  | земли особо охраняемых территорий | -"- | - | - |
|  | по функциональному назначению | -"- |  |  |
|  | Зона перспективного градостроительного освоения |  | - | 209,00 |
|  | Зона жилой застройки | -"- | - | 335,51 |
|  | Общественно-деловая зона | -"- | - | 49,95 |
|  | Зона рекреации, отдыха, санитарно-защитного озеленения |  | - | 114,98 |
|  | Зона садоводства и дачного хозяйства | -"- | - | 440,49 |
|  | Зона резервных территорий для муниципальных нужд | -"- | - | 78,30 |
|  | Зона сельскохозяйственного использования | -"- | - | 343,73 |
|  | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | -"- | - | 919,66 |
|  | Производственная зона | -"- | - | 35,71 |
|  | Зона специального назначения | -"- | - | 6,83 |
|  | Зона улично-дорожной сети | -"- | - | 211,04 |
|  | Зона отдыха и рекреации | -"- | - | 168,2 |
|  | Природные территории | -"- | - | 90,81 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. | 5683 | 5790 |
| 2.2 | Естественный прирост/ убыль населения | чел. | -28 | -2 |
| 2.3 | Миграционный прирост/ убыль населения | чел. | 58 | 15 |
| 2.4 | Возрастная структура населения: | % | 100,0 | 100,0 |
|  | дети до 15 лет | -"- | 20,4 | 22,7 |
|  | население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 - 59 лет, женщины 16 - 54 лет) | -"- | 56,7 | 50,3 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -"- | 22,9 | 27,2 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м. кв. общей площади квартир | 87 | 189 |
|  | В том числе: |  |  |  |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |
|  | в многоэтажных домах | -"- | 39,78 | 39,78 |
|  | в малоэтажных домах | -"- | 47,22 | 149,22 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | -"- | 47,22 | 149,22 |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда - всего | -"- | - |  |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м. кв. общей площади квартир | 87 | 87 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство - всего | -"- | - | 102 |
| 3.6 | Структура нового жилищного строительства по этажности |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажное | -"- | - | 102 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома секционного типа | -"- | - | 0,0 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -"- | - | 102 |
|  | 3 - 5 этажное | -"- | - | 0,0 |
|  | многоэтажное | -"- | - | 0,0 |
| 3.7 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м. кв./чел. | 16,4 | 35,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения, всего | мест | 75 | 275 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы, всего | -"- | 816 | 816 |
| 4.3 | Поликлиники, всего | посещения в смену | 35 | 150 |
| 4.4 | Больница | мест | 20 | 110 |
| 4.5 | Предприятия торговли, всего | м. кв. торговой площади | 2257 | 3000 |
| 4.6 | Предприятия общественного питания, всего | мест | 150 | 230 |
| 4.7 | Дома культуры, клубы, всего | мест | 390 | 610 |
| 4.8 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий (спортивные залы), всего | кол-во | 3 | 4 |
| 4.9 | Бассейн | м. кв., зеркала воды | 0 | 250 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяжённость дорог с твёрдым покрытием | км | 8,6 | 12,0 |
| 5.2 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | нет данных | 400 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление | куб.м/сут | нет данных | 2777,43 |
| 6.2 | Водоотведение | куб.м/сут | нет данных | 1909,83 |
| 6.3 | Энергоснабжение | кВт*ч/год | нет данных | 2373,34 |
| 6.4 | Газоснабжение | тыс. куб.м/год | - | 34160 |
| 7 | Санитарная очистка территорий |  |  |  |
| 7.1 | Объём твёрдых бытовых отходов | тонн/год | нет данных | 1100,1 |